- ООО "ЭЛСИСТАР"

- Контроллер дорожный УК 2.5

- Техническое описание

ЛСНМ 2.556.006 ТО

2005 год

Содержание

1 Введение	3

2. Назначение	3

3. Технические данные	3

4. Состав изделия	4

5. Устройство и принцип работы	4

5.1. Конструкция	4

5.2. Стратегия управления	4

5.3 Принципиальная схема	5

5.3.1. Блок УК 2.5.	5

5.3.2. Блок процессора.	5

5.3.3 Блок ключей	5

5.3.4 Блок питания	6

7. Маркировка и пломбирование	6

8. Тара и упаковка	6

Приложение 4. Перечень элементов	6

# 1 Введение

Настоящее техническое описание (ТО) составлено с целью ознакомления с назначением, техническими данными, принципом работы устройства УК-2.5 (в дальнейшем контроллер), а также с другими сведениями, необходимыми для правильной установки и эксплуатации данного контроллера.

В данном ТО приняты следующие сокращения:

- ВПУ – выносной пульт управления;

- ЖМ – программа –«желтое мигание»;

- КУ – координированное управление;

- ОС – режим отключения светофора;

- РУ – ручное управление;

- ТВП – табло вызова пешехода;

- ИП - инженерный пульт

- УК – дорожный контроллер;

- ед. – единица дискретности времени (0.5 с);

- «1», «0» – сигналы логической единицы  и нуля.

- СОД - схема организации движения

# 2. Назначение

Контроллер УК-2.5 предназначен для локального и координированного управления транспортными потоками и пешеходами на регулируемых перекрестках.

Контроллер рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в стационарных условиях.

Температура окружающей среды: -40  C…+50  C.

Относительная влажность воздуха до 95 % при  температуре +35 С.

Контроллер выпускается в климатическом исполнение «У» и категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 .

# 3. Технические данные

Параметры питающей сети: ~220В +10 % и – 30 % . Частота переменного тока 501 Гц.

Мощность, потребляемая без нагрузки, не более 40 Вт.

Число силовых каналов – 16.

Максимальный ток нагрузки канала – 3,5 А , при напряжении ~220 В, 50 Гц.

Минимальный ток нагрузки канала – не менее 100 мА.

Суммарный ток всех каналов не более 20А.

Электронная защита от короткого замыкания и перегрузки.

Тип нагрузки – активный (лампы накаливания), активно-реактивный (нагрузка с трансформаторным преобразователем).

Все силовые каналы имеют полную гальваническую развязку от сети ~220 В, 50 Гц как по  выходу (управление), так и по входу.

Включение силовых каналов происходит синхронно с сетью ~220 В, 50 Гц, что увеличивает срок службы ламп и силовых ключей.

Контроль силовых каналов на пробой, обрыв и замыкание между собой по конфликтующим направлениям.

Обнаружение конфликта  «зеленого».

Обнаружение конфликта  «красного».

Возможность присвоения каждому каналу любого цвета – красного, желтого или зеленого.

Подключение ВПУ параллельным интерфейсом.

Работа в автоматическом режиме с одновременным использованием ТВП.

Работа в системе координированного управления «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА».

Параметры СОД:

- число направлений движения – не более 8;

- число фаз – не более 5;

- дискретность изменения длительность фазы и промежуточных тактов – 1с;

- максимальная длительность фазы – 63с;

- максимальная длительность промежуточных тактов – 63с;

- число фиксированных программ – не более 4;

- число переключений программ в сутки – не более 10,  дискретность - 1 сек;

- длительность фаз и промежуточных тактов, а так же чередование фаз в каждой программе АПП – произвольное;

- число миганий зеленого сигнала в каждой фазе произвольное;

Возможные состояния контроллера – ОС, ЖМ, АПП.

Режимы работы контроллера;

- локальный режим под управлением АПП;

- локальный режим под управлением АПП с использованием кнопки ТВП;

- локальный режим под управлением ИП;

- ручное управление от ВПУ;

- ручное управление от ИП;

- режим координированного управления «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА»;

- аварийный режим (конфликт «красного» или «зеленого»).

Погрешность отсчета интервала времени – 1 %.

Габаритные размеры, мм – 325 х 530 х 545.

Масса не более, кг – 30.

Средний срок службы, лет – 10.

Гарантийное обслуживание со дня продажи, месяцев – 12.

Контроллер имеет полную конструктивную совместимость с предшествующими контроллерами УК-2 (может быть установлен в те же шкафы).

# 4. Состав изделия

В состав изделия входят:

- контроллер УК-2.5 ЛСНМ 2.556.006						1 шт.;

- комплект ЗИП согласно ЛСНМ2 ….ЗИ с описью				1 компл.;

- ключ ЗФ 8.675.009								1 шт.;

- техническое описание  ЛСНМ2.556.006ТО					1 экз.

# 5. Устройство и принцип работы

## 5.1. Конструкция

Контроллер  УК2.5 конструктивно выполнен в виде шкафа с вставляемым в него блок-каркасом, на котором размещены все субблоки. Шкаф устанавливается на опорах электропередачи или на стенках зданий с помощью кронштейна, имеющегося на задней стенке контроллера. Соединение всех внешних устройств: светофоров, ВПУ, ТВП и ввод электроэнергии осуществляется через «сальники», вмонтированные в днище контроллера. Далее проводники подключаются к клемникам, расположенным на задней стенке шкафа с внутренней стороны. Блок-каркас УК-2.5 соединяется со шкафом через разъем РП-14-30Л, расположенным на задней части шасси.

Блок-каркас конструктивно выполнен в кассетном виде,  скрепленный боковыми стенками и стяжками. К боковым стенкам прикрепляются передняя панель. На задней части каркаса смонтирована соединительная плата, через которую коммутируются все субблоки контроллера:

## 5.2. Стратегия управления

Стратегия управления, которую поддерживает УК2.5, представляет собой локальное и групповое управление движением транспорта и пешеходов на регулируемых перекрестках. В данной стратегии, управление движением на перекрестке заключается в последовательном автоматическом вызове фаз движения по замкнутому циклу. Фаза движения, далее фаза, состоит из группы направлений движения, имеющихся на данном перекрестке. Направления движения, далее направления, представляют собой одну или несколько полос дорожного полотна, по которому разрешено бесконфликтное движение в данный отрезок времени. Различают три вида направлений:

- основное транспортное - управляется тремя секциями светофора (красный, желтый, зеленый);

- дополнительное транспортное - управляется зеленой дополнительной секцией светофора;

- пешеходное направление - управляется двумя секциями светофора (красный, зеленый).

- В любом случае:

- желтый - предупреждает о переходе из одной фазы движение в другую фазу.

- красный - запрещает движение;

- зеленый - разрешает движение.

Для управления движением контроллер УК2.5 осуществляет шесть режимов работы:

- автоматический 2-х фазный режим по четырём суточным программам;

- автоматический 3-х фазный режим по четырём суточным программам;

- автоматический 4-х фазный режим по четырём суточным программам;

- ручной диспетчерский  режим посредством ВПУ и ИП;

- пешеходный режим - посредством ТВП;

- аварийный режим - «желтое мигание» или  «отключенный светофор» ;

- режим - желтое мигание посредством АПП ;

- координированный режим - работы в режиме синхронизации всех перекрестков данной магистрали посредством проводной линии связи «ведомый/ведущий».

## 5.3 Принципиальная схема

Принципиальная схема приведена на рисунках 1...6 настоящего ТО.

### 5.3.1. Блок УК 2.5.

Принципиальная электрическая схема блока УК 2.5 приведена на рис. 1. Состоит из основных узлов: блока процессора А1, блока питанияА3, 2-х блоков ключей А4-1 и А4-2, электронной схемы защиты от короткого замыкания А2, симистора отключения выходных каналовVS1,  трансформатора Т1, дросселя L1, фильтра C1- R3- C2- R4, выключателя-автомата, разъёмных соединителей X1-для подключения ИП и X9 для подключения к шкафу.

### 5.3.2. Блок процессора.

Принципиальная электрическая схема блока процессора приведена на рис. 3. Состоит из основных узлов:

- микроконтроллера на элементах DD2; R8; QX1; C1; C2,

- системы реального времени- памяти- супервизора питания на элементах DD3; VT8; BT1,

- схемы динамической развёртки включения и «прозвонки» силовых  ключей на элементах DD1; VT1…VT4;

- интерфейса к ВПУ и ТВП на элементах VS1; C3…C6; R12,

- блока индикации режимов на элементах VT5…VT7; R3; R5; R7; VD1…VD3,

- интерфейса к ЗВ на элементах VT10; VS2; R10,

- схемы отсечки управляющего тока симисторов на элементах VT8 VT9; VS2; R9 R11 R10,

Управляющая программа записана в памяти программ микроконтроллера DD2 и не доступна пользователю. Все авторские права данной модели и последующих модификаций являются собственностью изготовителя.

СОД записывается пользователем в памяти микросхемы DD3. СОД записывается с помощью ИП непосредственно в контроллер согласно инструкции пользования ИП ЛСНМ ….

### 5.3.3 Блок ключей

Принципиальная электрическая схема блока ключей  приведена на рис.4.

В контроллере УК-2.5 предусмотрено 2 блока силовых ключей. Каждый блок состоит 8 модулей силовых ключей. Таким образом, при матричном включении доступно 16 силовых ключей. Каждый модуль силового ключа включает и выключает один силовой канал и считывает с него отклик (наличие тока в канале).

.Блок силовых ключей состоит модулей М1-М8. Каждый модуль включается в себя:

- резисторы R1-R6;

- оптосимистор ISO1;

- оптотранзистор ISO2;

- силовой симистор VS1.

Выбор одной из 2-х плат силовых ключей при включении производится подачей на входы «А» всех модулей данной платы сканирующего сигнала «1». Данный сигнал поступает с блока процессора, микросхемы DD2 выводы P2.4, P2.5 на блоки А4-1, А4-2.

Включения силового ключа производится подачей «0» на вход B соответствующего модуля. Эти сигналы поступают с платы процессора, микросхемы DD2 на выводы B1-B8.  соответствующих модулей всех плат силовых ключей соединены общим проводом (рис. 4 альбома схем).

На вход D всех модулей силовых ключей подается с коллектора транзистора VT9, платы процессора, отрицательный импульс  (-12 В) с частотой 100 Гц,  для синхронизации включения силовых ключей и нулевым напряжения сети ~220 В, 50 Гц.

На вход E всех модулей силовых ключей подается +12 В с блока питания и ~220 В (фаза).

На вход G всех модулей подается ~220 В (0).

При включении оптосимистора ISO1 коммутируется вывод D через резистор R4 на управляющий электрод симистора VS1. При этом симистор открывается и коммутируется сигнал ~220 В на лампу нагрузки через вывод F модуля.

Выбор одной из 2-х блоков силовых ключей при считывании отклика  производится подачей на входы С всех модулей данной платы сигнала «1». Данный сигнал поступает с платы процессора, микросхемы DD2 выводы P2.6; P2.7 на платы А4-1, А4-2блоков силовых ключей соответственно (рис. 4 альбом схем).

Считывание отклика производится с вывода B модуля силового ключа.

### 5.3.4 Блок питания

Схема электрическая принципиальная блока питания приведена на рис.5.

Блок питания построен по схеме обратноходового импульсного источника питания.

ШИМ - контроллер и коммутирующий транзистор выполнен на элементах:

VIPer50; С4; С5; С6; R2; R3; R4; VD7.

Цепь рекуперации выполнена на элементах:

C2;R1;VD6.

Вторичное електропитание состоит из трех источников:

- +12В для управления ключами выполнен на элементах VD21;C21,

- +5.6В для питания схемы выполнен на элементах VD11;C11,

- +6В для питания элементов гальванической развязки выполнен на элементахVD41;C41

также в составе блока питания имеется 100-герцовый генератор на элементах VS1A R9 R10 C15 DA2, сетевой фильтр выполнен на элементах C1; C7; C9; R11; L1, и выпрямитель выполнен на элементах VD1…

# 7. Маркировка и пломбирование

Маркировка контроллера соответствует конструкторской документации предприятия изготовителя и ОСТ 25381-86 и содержит следующие надписи:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение контроллера;

- обозначение технических условий УК-2.5;

- порядковый номер контроллера по системе нумерации предприятия изготовителя;

- год (последние две цифры) и квартал изготовления.

На потребительскую упаковку наклеена этикетка, на которой нанесены:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- наименование обозначения контроллера;

- знак «N»;

- дата упаковки;

- упаковщик;

- ОТК.

Возле винта для подключения защитного заземления прикреплен шильдик, на котором нанесен знак заземления по ГОСТ 21130.

# 8. Тара и упаковка

Контроллер УК-2.5 поставляется в первичной упаковке, состоящей из бумаги оберточной А90 ГОСТ 8273-75 и картонной коробки ЛСНМ ….

Комплект ЗИП и ключ упаковываются в бумагу и вкладываются в первичную упаковку изделия УК-2.5

При упаковке вместе с прибором вкладываются:

- эксплуатационная документация – 1 экз.;

- упаковочная этикетки – 3 шт.

## Приложение 4. Перечень элементов

| Поз. обозначение | Наименование | Тип | Номинал | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЛОК ПРОЦЕССОРА ЛСНМ5.181.003 |  |  |  |  |  |
| C1;C2 | Конденсатор | К10-17 | 18 пФ | 2 | ОЖО.460.043ТУ |
| C3…C6;C8 | Конденсатор | К10-17 | 1.0мкФ | 5 | ОЖО.460.043ТУ |
| C7 | Конденсатор | К10-17 | 0.1мкФ | 1` | ОЖО.460.043ТУ |
| VS1 | Оптотранзистор | TLP504A-2A |  | 1 |  |
| VS2 | Оптотранзистор | TLP504A |  | 1 |  |
| DD1 | Микросхема | 74LS245 |  | 1 |  |
| DD2 | Микросхема | AT89C52 |  | 1 |  |
| DD3 | Микросхема | FM30C256 |  | 1 |  |
| R1, | Резистор | RN8 | 3.9K | 1 |  |
| R2...R5, | Резистор | C2-23-0.25 | 1.0кОм | 4 | ОЖО.467.104ТУ |
| R6...R8; R10;R11; R14…R17 | Резистор | C2-23-0.25 | 150 Ом | 9 | ОЖО.467.104ТУ |
| R9 | Резистор | RN8 | 1кОм | 1 |  |
| R13;R19 | Резистор | C2-23-0.25 | 15кОм | 2 | ОЖО.467.104ТУ |
| R12 | Резистор | C2-23-0.25 | 1кОм | 1 | ОЖО.467.104ТУ |
| R18 | Резистор | C2-23-0.25 | 6.8кОм | 1 | ОЖО.467.104ТУ |
| VD1…VD3 | Светодиод | MV54123 |  | 3 |  |
| VD4 | Диод | 1N4007 |  | 1 |  |
| VT1...VT4 | Транзистор | КТ502Г |  | 4 |  |
| VT5...VT10 | Транзистор | КТ503Г |  | 3 |  |
| VT11 | Транзистор | КТ815Г |  | 1 |  |
| QX1 | Резонатор кварцевый | 11059 кГц |  | 1 |  |
| QX2 | Резонатор кварцевый | 32768 Гц |  | 1 |  |
| X1 | Вилка | СНП-58-64В-23-1 |  | 1 | КеО.364.034ТУ |
| БЛОК КЛЮЧЕЙ ЛСНМ5.076.000 |  |  |  |  |  |
| (R2…R4)*16 | Резистор | C2-23-0.25 | 100 Ом  15% | 3 | Итого 48 шт. |
| R5*16 | Резистор | C2-23-0.25 | 100 кОм  15% | 1 | Итого 16 шт. |
| V1*16 | Оптосемистор | MOC3021 |  | 1 | TEMIC 16 шт. |
| V2*16 | Оптосемистор | SFH620A-2 |  | 1 | Итого 16 шт. |
| VS1*16 | Симистор | BT137 |  | 1 | PHILIPPINES 16 шт. |
| БЛОК ПИТАНИЯ ЛСНМ5.087.005 |  |  |  |  |  |
| C1, | Конденсатор | К 73-17 | 0,1uF*630V | 1 |  |
| C2 | Конденсатор | К10-17 | 4.7nF | 1 | ОЖО.460.043ТУ |
| C3 | Конденсатор | REC | 47uF*450V | 1 |  |
| C4 | Конденсатор | REC | 150uF | 1 |  |
| C5 | Конденсатор | К10-17 | 2.2nF | 1 | ОЖО.460.043ТУ |
| C6 | Конденсатор | К10-17 | 2.2uF | 1 | ОЖО.460.043ТУ |
| C7;C9 | Конденсатор |  | 2.2nF*2kV | 2 |  |
| C8 | Конденсатор | К10-17 | 330nF | 1 | ОЖО.460.043ТУ |
| C10 | Конденсатор | К10-17 | 0.1uF | 1 | ОЖО.460.043ТУ |
| C41 | Конденсатор | REC | 220uF | 3 |  |
| C41 | Конденсатор | REC | 220uF/16V | 1 |  |
| C31 | Конденсатор | HITANO | 1500uF/16V | 1 |  |
| C21 | Конденсатор | HITANO | 1000uF/16V | 1 |  |
| C11 | Конденсатор | HITANO | 2200uF/16V | 1 |  |
| C12 | Конденсатор | HITANO | 330uF/16V | 1 |  |
| DA1 | Микросхема | VIPER 50 |  | 1 |  |
| DA2 | Микросхема | KR1006VI1 |  | 1 |  |
| R1 | Резистор | С2-23-0.25 | 18 кОм | 1 | ОЖО.467.104ТУ |
| R2 | Резистор | С2-23-0.25 | 8.2 кОм | 1 | ОЖО.467.104ТУ |
| R3;R5;R10 | Резистор | С2-23-0.25 | 1 кОм | 3 | ОЖО.467.104ТУ |
| R4 | Резистор | С2-23-0.25 | 10 Ом | 1 | ОЖО.467.104ТУ |
| R6 | Резистор | С2-23-0.25 | 220 Ом | 1 | ОЖО.467.104ТУ |
| R7 | Резистор | С2-23-0.25 | 4.7 кОм | 1 | ОЖО.467.104ТУ |
| R8 | Резистор | С2-23-0.25 | 5.6 кОм | 1 | ОЖО.467.104ТУ |
| R9 | Резистор | С2-23-2.0 | 39 кОм | 1 | ОЖО.467.104ТУ |
| R10 | Резистор | SCK-05 | 5 Ом | 1 |  |
| VD1…VD5 | Диод | 1N4007 |  | 5 |  |
| VD6 | Диод | 1N4937 |  | 1 |  |
| VD7;VD41;VD31; VD21; VD11 | Диод | BYW 100 |  | 5 |  |
| VD8 | Стабилитрон | LT431 |  | 1 |  |
| VS1 | Оптрон | TLP504A |  | 1 |  |
| F1 | Вставка плавкая | 220Вl; 05А |  | 1 |  |
| L1 | Дроссель |  |  | 1 |  |
| L11 | Дроссель |  |  | 1 |  |
| T1 | Трансформатор | ЛСНМ … |  | 1 |  |
| X1 | Вилка | СНП58-64/94-9В-23-1 |  | 1 | КеО.364.043ТУ |
| ПЛАТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛСНМ5.282.003 |  |  |  |  |  |
| C1;C2 | Конденсатор | К10-17 | 0.1 мкф | 2 | ОЖО.460.043ТУ |
| C3 | Конденсатор | К10-17 | 0.01 мкф | 1 | ОЖО.460.043ТУ |
| DA1 | Микросхема | KR1006VI1 |  | 1 |  |
| VD1 | Диод | КД 521 |  | 1 |  |
| VD2 | Диод | КС 156 |  | 1 |  |
| VD3 | Мост | КЦ 407 |  | 1 |  |
| VS1 | Оптрон | MOC3023 |  | 1 |  |
| R2;R6 | Резистор | С2-23-0.25 | 100 Ом | 2 | ОЖО.467.104ТУ |
| R3 | Резистор | С2-23-0.25 | 1.5 kОм | 1 | ОЖО.467.104ТУ |
| R4 | Резистор | С2-23-0.25 | 51* Ом;16* Oм | 1 | ОЖО.467.104ТУ |
| R5 | Резистор | С2-23-0.25 | 510 Ом | 1 | ОЖО.467.104ТУ |
| R7 | Резистор | С2-23-2.0 | 10 Ом | 1 | ОЖО.467.104ТУ |
| R8 | Резистор | С2-23-0.25 | 51 kОм |  | ОЖО.467.104ТУ |
| X2... X5 | Розетка | СНП58-64Р-20-2 |  | 4 | КеО.364.043ТУ |
| БЛОК УК2.5 ЛСНМ5.100.003 |  |  |  |  |  |
| C1,C2 | Конденсатор | К73-17 | 1,0 мкФ*400В | 2 | ОЖО461.104ТУ |
| R1,R3 | Резистор | С2-23-0.25 | 100 Ом | 2 | ОЖО.467.104ТУ |
| R5…R20 | Резистор | CERAMIC TYPE 10W | 1 Ом | 16 |  |
| R2 | Резистор | С2-23-2.0 | 1.3 кОм | 3 | ОЖО.467.104ТУ |
| R4 | Резистор | С2-23-0.25 | 110 кОм | 3 | ОЖО.467.104ТУ |
| VS1 | Симистор | ТС122-25 |  | 1 |  |
| VD2 | Диод | КД102А |  | 1 |  |
| X1 | Вилка | РП14-30 |  | 1 |  |
| X2 | Розетка | РД1-1 |  | 1 | ГаО.364.010ТУ |
| S1 | Выкл.-Автомат | C45N-C25 |  | 1 | SASSIN |
| L1 | Дроссель |  | 1,6mG | 1 |  |
| Т1 | Трансформатор |  | 1000/4 | 1 |  |
| ШКАФ УК2.4 ЛСНМ5.100.002 |  |  |  |  |  |
| X1 | Розетка | РП14-30ЛО |  | 1 |  |
| X3…X14 | Клеммник |  |  | 12 | АЛП4.882.003 |